Release Note:

- 2026/03/27 更改TxRx頻率設定

- 目前Transponder參數設定固定

- gateway 將 UDP 和 RF-Rx 分開

- Transponder 自動送出OTAA OK

- Transponder 每20秒自動送出Healthy check 的message OK

- 從chirpStack 對AMP 下達 set 的指令

- 進行gateway功能修正

- Middleware.py內gateway IP的值

- sx1262 – RX 的Filter設在 -110

- Merge Middleware to gateway

- 20260409_Gateway_MergeMiddleware_v2.3_20260416_fail

- 20260409_Gateway_MergeMiddleware_v2.31 - RTOS環境

- 20260409_Gateway_MergeMiddleware_v2.32 –PULLDATA, PUSHDATA

- 20260409_Gateway_MergeMiddleware_v2.31 - 20260420TxRxControl_backup

- 20260409_Gateway_MergeMiddleware_v2.31 - 20260421_RTOS_compile_Error

- 20260409_Gateway_MergeMiddleware_v2.32_error

- 20260421_Gateway_MergeMiddleware_v2.33

2026/03/27

==========

1. 更改TxRx頻率設定

main channel code mapping

/* 原本的：

* 0x10 ->  10MHz

* 0x20 -> 204MHz

* 0x30 -> 257MHz

* 0x40 -> 832MHz

* 0x50 -> 104MHz

* 0x60 -> 490MHz

* 0x70 -> 255MHz

*/

更改為：

#define SX1262_MAIN_CH_10MHZ    (0x10U)

#define SX1262_MAIN_CH_204MHZ   (0x20U)

#define SX1262_MAIN_CH_257MHZ   (0x30U)

#define SX1262_MAIN_CH_832MHZ   (0x40U)

#define SX1262_MAIN_CH_104MHZ   (0x50U)

#define SX1262_MAIN_CH_490MHZ   (0x60U)

#define SX1262_MAIN_CH_255MHZ   (0x70U)

sub channel code mapping

/* 原本的：

* 0x01 -> 0kHz

* 0x02 -> 160kHz

* ...

* 0x19 -> 3.84MHz

*/

更改為：

Sub code mapping:

0x01  -1980KHz

0x02  -1820KHz

0x03  -1660KHz

0x04  -1500KHz

0x05  -1340KHz

0x06  -1180KHz

0x07  -1020KHz

0x08  -860KHz

0x09  -700KHz

0x0A  -540KHz

0x0B  -380KHz

0x0C  -220KHz

0x0D  -60KHz

0x0E  100KHz //

0x0F  260KHz

0x10  420KHz

0x11  580KHz

0x12  740KHz

0x13  900KHz

0x14  1060KHz

0x15  1220KHz

0x16  1380KHz

0x17  1540KHz

0x18  1700KHz

0x19  1860KHz

2. 目前Transponder參數設定固定為：

Tx： 204.1MHz

Rx： 257.1MHz

確認：

3. gateway 將 UDP 和 RF-Rx 分開

// 1. Check UDP Input

收到UDP封包，傳到 RF-Tx就離開

// 2. Check RF - Rx Input

守聽RF-Rx 看是否有封包傳來，若有，用UDP傳出。

4. Transponder 自動送出OTAA OK

5. Transponder 每20秒自動送出Healthy check 的message OK

- Transponder Power ON， 自動送出OTAA request，不需要Middleware.py發起，直到成功。

- 一旦OTAA成功，接著發出Healthy Check，用指令AMP#1,及AMP#2，間隔10秒發送。

之後，持續發指令AMP#3，每120秒。

- 可由 server端對AMP 下達 set 的指令，或是 讀取data 的指令。

6. 從chirpStack 對AMP 下達 set 的指令

7. 進行gateway功能修正

- 將對口的Server IP 及 port，存入EEPROM內，開機時取出。

- 建立AT command from UART，使用此來更改存入的值。

8. Middleware.py內gateway IP的值

不需要，手動更改在Middleware.py內gateway IP的值。

記錄，gateway 從UDP傳送封包時的IP 及 Port，在回傳給gateway時，使用。

如此，就不用在Middleware.py內寫入固定IP 及 Port。

9.  sx1262 – RX 的Filter設在 -110

Filter設在 -110

10. Merge Middleware to gateway

用合併Middleware.py 功能到gateway來解決第3第4及第5項

- 20260409_Gateway_MergeMiddleware_v2.3_20260416_fail

在gateway 增加 對Middleware.py 發pulldata & pushdata 功能失敗。

UDP 發一次之後，就不發了。(重做)

- 20260409_Gateway_MergeMiddleware_v2.31 - RTOS環境

建立了RTOS的環境，

現在的gateway sx1262 的 Tx, Rx是同一條線，需要切換，

在Tx,Rx 未分開成全雙工模式前，只能維持現行的main loop 工作方式。

故暫停。

- 20260409_Gateway_MergeMiddleware_v2.32 –PULLDATA, PUSHDATA

解決Gateway在NAT後面時，與外網chirpStack network server的UDP連接方式。

方法：在gateway 增加 對Middleware.py 發pulldata & pushdata 功能

- 20260409_Gateway_MergeMiddleware_v2.31 - 20260420TxRxControl_backup

修改，守聽 RF – Rx，

// set RF - Rx

SX1262_SetChannel(RX_MAIN_CHANNEL_CODE,

APP_SUB_CHANNEL_CODE,

0);

RX 讀取時，設定Rx_IsReading = true; 讀完設回false。

需要 TX時，設為 TX mode，傳完設回RX mode。

- 20260409_Gateway_MergeMiddleware_v2.31 - 20260421_RTOS_compile_Error

20260409_Gateway_MergeMiddleware_v2.31 - RTOS環境僅包含include files，

Compile時，找不到Library，造成error，環境還不行。故先暫停。

- 20260409_Gateway_MergeMiddleware_v2.32_error

在gateway 增加 對Middleware.py 發pulldata & pushdata 功能，造成

UDP封包只傳一次，Middleware.py就收不到了。

查到原因，是Middleware.py接收端的問題，進行修正。

現在這段寫法：

當 len(data) = 12（也就是 LoRa Gateway 的 PULL_DATA / PULL_ACK 類型封包）時，會直接 return，整個 thread_gateway_rx() thread 就結束了，不只是跳過這一筆資料。

這是問題的核心。

return = 離開函式 → thread 結束
不是跳過這次 loop。

正確作法：改成 continue

你真正想要的是：

👉 「這種短封包我不要解析 payload，但 thread 要繼續跑」

所以應該改成：

但這裡還有更關鍵的點（LoRa Gateway 協定）

你提到：

當 len(data)=12，是在傳 PULL_DATA，為了維持 UDP GWaddr 用

這點是對的，而且不能直接忽略，原因：

🔹 PULL_DATA 的作用

- Gateway → Server

- 用來：

  - 註冊自己

  - 維持 NAT mapping（非常重要）

  - 告訴 server：「我可以收 downlink」

👉 如果你不處理它：

- 你之後送 PULL_RESP 可能送不到

- NAT 會 timeout

正確完整修正方式

你應該：

✔ 1. 保留 GWaddr（你已經做對）

✔ 2. 判斷封包類型（而不是只看長度）

LoRa Gateway protocol：

| 類型 | 長度 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| PULL_DATA | 12 bytes | 心跳 / NAT keepalive |
| PUSH_DATA | >12 | uplink data |
| PULL_RESP | server → gw | downlink |

👉 第 4 byte 是 identifier

identifier = data[3]

常見值：

- 0x02 → PULL_DATA

- 0x00 → PUSH_DATA

✔ 3. 正確寫法（建議）

HEADER_LEN = 12  # LoRa UDP header 其實是 12 bytes

if len(data) < HEADER_LEN:

continue

identifier = data[3]

# --- PULL_DATA ---

if identifier == 0x02:

self.log(f"PULL_DATA from {GWaddr}", C_YELLOW)

# 👉 回 PULL_ACK（很重要）

ack = bytearray(data[:4])

ack[3] = 0x04  # PULL_ACK

self.sock_gw.sendto(ack, GWaddr)

continue

# --- PUSH_DATA ---

elif identifier == 0x00:

self.log(f"PUSH_DATA from {GWaddr}", C_YELLOW)

payload = data[12:]

self.handle_gateway_uplink(payload)

🔴 你原本程式的另一個問題

結構：

| Byte | 說明 |
| --- | --- |
| 0 | protocol version |
| 1-2 | token |
| 3 | identifier |
| 4-11 | gateway EUI |
| 12+ | payload |

🚀 最關鍵一句

👉 PULL_DATA 一定要回 PULL_ACK，否則 downlink 會壞掉（尤其 NAT 環境）

- 20260421_Gateway_MergeMiddleware_v2.33

1. Gateway 端: 增加PULLDATA only

// Keepalive（建議 5 秒）

if (now - last_pull >= PULLDATA_INTERVAL_MS)

{

UdpSendPullData();

last_pull = now;

UARTprintf("\n[PULL DATA]: Pulldata #%u sent\n",  (unsigned int)cnt_hb);

}

/*

// Stat（建議 20 秒）

if (now - last_stat >= PUSHDATA_INTERVAL_MS)

{

//			        UdpSendStat();

last_stat = now;

UARTprintf("\n[Heart Beat]: Heartbeat #%u sent\n",  (unsigned int)cnt_hb);

}

*/

2. 修改 Middleware.py 在接收UDP from gateway PULLDATA

- SERVER_IP = "127.0.0.1" 設定為與chirpstack 在同一IP address。

- 記錄 gateway address & port，UDP封包從哪來，回哪去。解決 gateway 在NAT的後面。

data, GWaddr = self.sock_gw.recvfrom(4096)

self.gateways.add(GWaddr)

- 將 gateway傳來的 --- PULL_DATA --- 封包，送到chirpstack

if identifier == 0x02:

self.log(f"PULL_DATA from {GWaddr}, send to chirpstack", C_YELLOW)