20260114達運測試資料夾Demo 方式

測試方法:

- Gateway 請燒錄附帶 Gateway 韌體

- Transponder 請燒錄附帶Transponder韌體

  - 注意: 如果該Transponder尚未初始化過或是忘記是否以初始化過EEPROM (內部存放入網DevEUI、AppKey、JoinEUI等…記憶體)

請在Transponder 此處

步驟一 :　將FACTORY_EEPROM_RESET_ENABLE 啟用(1)

步驟二 :  Bulid 和 Flash 燒錄一次，確保重開機

步驟三 :  將FACTORY_EEPROM_RESET_ENABLE 關閉(0)

步驟四 :  Bulid 和 Flash 燒錄一次，確保重開機 (現在回到原本韌體)

- Middleware_UART.py 請在一台PC上執行，該筆電需裝一個USB TTL 連接至Gateway UART 1 (與達運AMP對插接口處)，確保COM號為正確後，請至Python Code 上方Metadata 處設定 正確連接 COM 口及ChirpStack IP/Port

- Gateway乙太網路口需連接實際路由器等，無須上外網也可以，但一定要接上(需要讓他能夠DHCP分發到一個內網IP, 沒有分發到目前程式會卡死)

- 確保一切無誤後，GW/TP 上電且連接RF，再執行Middleware_UART.py

- 這時候，可以在Middleware_UART.py 上查看Log是否正常(沒有紅色字體)

- 這時候，可以查看設定之ChirpStack 有無Gateway上線 (目前HeartBeat 為 10s or 30s)，若無，請確定設定GatewayEUI 是否為 Middleware 內一致

- 如果上述皆可運行，請在Middleware_UART.py 的 console/terminal 輸入

trigger 70B3D57ED005A1B2

或是

trigger B2A105D07ED5B370

- 這時候應該會從Gateway發送 Join-Trigger 至 Transponder

- 這時候應該會從Transponder發送 Join-Request 至 Gateway 後透過Middleware轉發UDP封包至ChirpStack

  - 注意 : ChirpStack 請也設定好Transponder資訊，正確的DevEUI、AppKey (參見 Transponder韌體內出現定義變數設定之), JoinEUI為全0x00

  - 注意 : 請把對應Gateway的頻率設定為 915MHZ區段，並且開啟允許CLASS C

- 一切都順利的話，這時候ChirpStack會出現已經分配好的OTAA Metadata，以及能看見有收到 JoinRequest，這時候理論上 Middleware已收到Join-Accept, 透過GW已轉發給TP，TP可能MIC Failed(封包錯誤)或是Keys Derived (已成功入網)

- 上述為2026/01/14在達運實測已完成驗證項目，後續uncomfirmed up/down 可透過後台ChirpStack發送其他指令測試，暫行設置指令表如下(請以這邊的為準)

- 提醒 : 目前此套配至實際空中傳輸封包為 230 Bytes (FRMPayload 只有 217 Bytes, Padding 請注意只發送217 Bytes資料整(從後台))