AMP 指令下達MQTT取得Data

目   錄

1. 說明

2. 環境架設

2.1 Transponder

2.2 Middleware_UART.py

2.3 mqtt_chirpstack_sqlite.c

3. mqtt_chirpstack_sqlite.c (常駐)程式編譯

４. SQLite database 結果

5. MQTT Payload 分析

- MCU回傳的訊息結構

- Payload 分析

- 依上述規則分析，再分析AMP #1 指令

6. AMP的指令，由chirpStack 的 queue 下達，收到加密FRMPayload

7. 直接從chirpstack 的queue發AMP 指令可行

8. middleware 由UART 改成 UDP 與 gateway 溝通

9. Middleware 同時接收UDP 5001及1700兩個PORT的訊息

10. 做一個 工程師版 UDP Gateway Debug Tool

11. 把這個程式升級成 完整 LoRaWAN Gateway Simulator

12. 修改gateway UDP RX用ring-buffer來接收

13. Gateway 的UDP上行及下行流程

- 1. 說明

使用Middleware_twoway.py 發起 AMP 指令，從MQTT訂閱取回Transponder上傳的對應Data

- 2. 環境架設

- 2.1 Transponder

更新源碼，主要是取得成功完成OTAA後的NwkSKey及AppSKey。

從debug out log，取得 Key值。

- 2.2 Middleware_UART.py

- 執行OTAA request：

trigger B2A105D07ED5B370

- 執行AMP 指令：

amp  <AmpNo>  <DevAddr>  <NwkSKey>  <AppSKey>  [FCnt]

- 2.3 mqtt_chirpstack_sqlite.c (常駐)

- 訂閱MQTT Topic：

"application/+/device/+/event/up"

- 守聽MQTT傳來的封包，解析並將分析資料存入SQL資料庫(SQLite3)

- SQLite3 data list:

sqlite> select * from uplink;

id  devEUI            devAddr   fcnt   fport  payload                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             mic

--  ----------------  --------  -----  -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------

6   70b3d57ed005a1b2  01755ac2  1      1      4002C8BE0833339A06B601080212B10105011901F302180101010101010101010103B20201010103030A010101010101010214026E02410101020302280101025F01010101032C0101010101010101010101010253071701A1FED9FD010101010101010101010101010317FC010101054E01E0010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010102010104FFC201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000000000000000000000000000000000000000000000000  11223344

- 3. mqtt_chirpstack_sqlite.c (常駐)程式編譯

- 先安裝必要套件：

Ubuntu / Debian：

sudo apt install libmosquitto-dev libcjson-dev libsqlite3-dev

- 編譯：

gcc mqtt_chirpstack_sqlite.c -o mqtt_sqlite -lmosquitto -lcjson -lsqlite3

- 執行：

./mqtt_sqlite

- 功能：

✔ 即時接收 ChirpStack uplink
✔ decode base64
✔ parsing frame
✔ 存入 SQLite

- ４. SQLite database 結果

- 查看：

sqlite3 lorawan.db

SQL指令:

SELECT * FROM uplink;

- 結果：

payload 內存放的就是AMP 命令回復的Data。

Header附註：

其中的 be0833339a06b6, 3333 既指 AMP 第3個命令。

- 5. MQTT Payload 分析

4002C8BE0833339A06B601080212B10105011901F302180101010101010101010103B20201010103030A010101010101010214026E02410101020302280101025F01010101032C0101010101010101010101010253071701A1FED9FD010101010101010101010101010317FC010101054E01E0010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010102010104FFC201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000000000000000000000000000000000000000000000000

- MCU回傳的訊息結構，以傳送raw data: 123456為例，需要注意3個地方，01 改成02，序號必須延續及封包長度都要符合。

- Payload 分析

- 40 02 c8：

4002C8BE0833339A06B601080212B10105011901F302180101010101010101010103B20201010103030A010101010101010214026E02410101020302280101025F01010101032C0101010101010101010101010253071701A1FED9FD010101010101010101010101010317FC010101054E01E0010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010102010104FFC201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000000000000000000000000000000000000000000000000

Data 前面加了4bytes header， 40 02 c8 ，才送出。

amp_resp[0] = 0x40; amp_resp[1] = 0x02; amp_resp[2] = 200;

- BE：

4002C8BE0833339A06B601080212B10105011901F302180101010101010101010103B20201010103030A010101010101010214026E02410101020302280101025F01010101032C0101010101010101010101010253071701A1FED9FD010101010101010101010101010317FC010101054E01E0010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010102010104FFC201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000000000000000000000000000000000000000000000000

0xBE == 190 bytes，指後面帶的封包長度。

- 08：

4002C8BE0833339A06B601080212B10105011901F302180101010101010101010103B20201010103030A010101010101010214026E02410101020302280101025F01010101032C0101010101010101010101010253071701A1FED9FD010101010101010101010101010317FC010101054E01E0010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010102010104FFC201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000000000000000000000000000000000000000000000000

固定。為封包結構的分類點。

- 3333：

4002C8BE0833339A06B601080212B10105011901F302180101010101010101010103B20201010103030A010101010101010214026E02410101020302280101025F01010101032C0101010101010101010101010253071701A1FED9FD010101010101010101010101010317FC010101054E01E0010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010102010104FFC201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000000000000000000000000000000000000000000000000

AMP 的第幾個命令，3333 指第3個命令。

- 9A06：

固定，為封包結構。

4002C8BE0833339A06B601080212B10105011901F302180101010101010101010103B20201010103030A010101010101010214026E02410101020302280101025F01010101032C0101010101010101010101010253071701A1FED9FD010101010101010101010101010317FC010101054E01E0010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010102010104FFC201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000000000000000000000000000000000000000000000000

- B601：

4002C8BE0833339A06B601080212B10105011901F302180101010101010101010103B20201010103030A010101010101010214026E02410101020302280101025F01010101032C0101010101010101010101010253071701A1FED9FD010101010101010101010101010317FC010101054E01E0010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010102010104FFC201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000000000000000000000000000000000000000000000000

0xB6 == 182 bytes，指後面帶的封包長度。

0x01，自動加上的，當後面帶的封包長度超過128bytes就需要增加0x01這一個byte。

- 080212：

4002C8BE0833339A06B601080212B10105011901F302180101010101010101010103B20201010103030A010101010101010214026E02410101020302280101025F01010101032C0101010101010101010101010253071701A1FED9FD010101010101010101010101010317FC010101054E01E0010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010102010104FFC201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000000000000000000000000000000000000000000000000

0x08，固定。為封包結構的分類點。

0x02，指這是指令回傳。

0x12，固定。為封包結構的分類點。

- B101：

4002C8BE0833339A06B601080212B10105011901F302180101010101010101010103B20201010103030A010101010101010214026E02410101020302280101025F01010101032C0101010101010101010101010253071701A1FED9FD010101010101010101010101010317FC010101054E01E0010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010102010104FFC201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000000000000000000000000000000000000000000000000

0xB1 == 177 bytes，指後面帶的封包長度。

0x01，自動加上的，當後面帶的封包長度超過128bytes就需要增加0x01這一個byte。

- 真正的data： 177 bytes

05011901F302180101010101010101010103B20201010103030A010101010101010214026E02410101020302280101025F01010101032C0101010101010101010101010253071701A1FED9FD010101010101010101010101

05 未知，待查證。

- 再分析AMP #1 指令

MQTT log:

--- New Uplink ---

Topic: application/03dee3c2-66ec-4e89-ba3b-3acf9ee39c00/device/70b3d57ed005a1b2/event/up

Payload: {"deduplicationId":"06105b24-f04b-4189-9411-3ac9817cfe88","time":"2026-03-05T07:12:10.130356+00:00","deviceInfo":{"tenantId":"ebef9130-f9e4-411b-b461-d5ccda98bc1f","tenantName":"ChirpStack","applicationId":"03dee3c2-66ec-4e89-ba3b-3acf9ee39c00","applicationName":"App1","deviceProfileId":"cec8bbd7-6d9a-432f-88ab-0edd151a9c8e","deviceProfileName":"Device-us915-2","deviceName":"us915-device-2","devEui":"70b3d57ed005a1b2","deviceClassEnabled":"CLASS_C","tags":{}},"devAddr":"00f3cb1c","adr":false,"dr":3,"fCnt":0,"fPort":1,"confirmed":false,"data":"QALIvggREZoGtgEIAhKxAXdBTVQgQkxFICAgICAgICAgICAgIEFNVC1CTDg0NlRDMlJOMiAgICAgMDUyNTAwMDUgICAgICAgIDExMCAxNjIg5wcJGgwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICC4C7gLuAu4C7gLAQu4C7gLuAu4C7gLAQe4C7gLuAsBAvQCOgIUAQECWgEBAQEBAQEBAQENMDEyNTAwMDTnBwcBBAbCAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","rxInfo":[{"gatewayId":"aabbccddeeff0001","uplinkId":16110,"gwTime":"2026-03-05T07:12:10.130356+00:00","nsTime":"2026-03-05T07:12:10.131943273+00:00","rssi":-60,"snr":9.0,"location":{"latitude":24.0,"longitude":121.0,"altitude":10.0},"context":"p69Drg==","crcStatus":"CRC_OK"}],"txInfo":{"frequency":903900000,"modulation":{"lora":{"bandwidth":125000,"spreadingFactor":7,"codeRate":"CR_4_5"}}},"regionConfigId":"us915_0"}

DevEUI: 70b3d57ed005a1b2

devAddr: 00f3cb1c

fCnt: 0

FPort: 1

Base64 Data: QALIvggREZoGtgEIAhKxAXdBTVQgQkxFICAgICAgICAgICAgIEFNVC1CTDg0NlRDMlJOMiAgICAgMDUyNTAwMDUgICAgICAgIDExMCAxNjIg5wcJGgwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICC4C7gLuAu4C7gLAQu4C7gLuAu4C7gLAQe4C7gLuAsBAvQCOgIUAQECWgEBAQEBAQEBAQENMDEyNTAwMDTnBwcBBAbCAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==

Payload HEX: 4002C8BE0811119A06B601080212B10177414D5420424C4520202020202020202020202020414D542D424C383436544332524E322020202020303532353030303520202020202020203131302031363220E707091A0C202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020B80BB80BB80BB80BB80B010BB80BB80BB80BB80BB80B0107B80BB80BB80B0102F4023A02140101025A010101010101010101010D3031323530303034E70707010406C201000000000000000000000000000000000000000000000000

- 依上述規則分析：

4002C8BE0811119A06B601080212B10177414D5420424C4520202020202020202020202020414D542D424C383436544332524E322020202020303532353030303520202020202020203131302031363220E707091A0C202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020B80BB80BB80BB80BB80B010BB80BB80BB80BB80BB80B0107B80BB80BB80B0102F4023A02140101025A010101010101010101010D3031323530303034E70707010406C201000000000000000000000000000000000000000000000000

- 4002C8：4bytes header

BE	：0xBE == 190 bytes，指後面帶的封包長度。

- 08	：固定

- 1111	：AMP #1 指令

- 9A06	：固定

- B601	：0xB6  == 182 bytes，指後面帶的封包長度

- 080212：02 指 這data 是回覆

- B101	：0xB1  == 177 bytes，指後面帶的封包長度

- Data:

77414D5420424C4520202020202020202020202020414D542D424C383436544332524E322020202020303532353030303520202020202020203131302031363220E707091A0C20202020202020202020202020202020202020

77 未知，待查證。

6. AMP的指令，由chirpStack 的 queue 下達，收到加密FRMPayload

我從chirpstack deveui:01efd5c7的queue傳了base64的data:MTIzNDU2 (hex：313233343536)，

從這middleware程式收到: FRMPayload: 46 12 D2 D2 02 81。

這個現象其實 很正常，因為你看到的 FRMPayload 還沒有解密。
ChirpStack 在送 downlink 時會用 AppSKey / NwkSKey 加密 FRMPayload，所以你從 gateway 看到的是 encrypted payload。

- 6.1 你在 ChirpStack queue 送的資料

你送的是：

這是 base64。

decode 後是：

HEX 是：

也就是 ASCII：

- 6.2 LoRaWAN Downlink 實際送出的 payload

在 LoRaWAN 裡：

所以 空中封包不是明文。

因此 gateway 看到的是：

這是：

Ai block：

- 6.4 為什麼你的 parser 看到的是亂碼

因為你的 parser只做：

所以看到：

- 6.5 如果用 AppSKey 解密

解密後就會回到：

- 6.6 為什麼 ChirpStack UI 可以看到明文

因為 ChirpStack server 內部有：

- 6.7 Gateway 永遠看不到明文

Gateway / packet-forwarder 的角色只是：

這是 LoRaWAN 的 安全設計。

- 6.8 你的 parser如果加入 AES decrypt

就可以顯示：

- 6.9 你的系統其實很適合做 decrypt

因為你的架構是：

debug 會非常方便。

7. 直接從chirpstack 的queue發AMP 指令可行

我可以將， amp <AmpNo> <DevAddr> <NwkSKey> <AppSKey> [FCntDown] 這指令改成，amp <AmpNo>， 直接從chirpstack 的queue發，傳到End device。

讓 ChirpStack 負責所有 LoRaWAN session 資訊，你的系統只送 application payload。

- 7.1 你現在的指令

目前 gateway command：

這表示你的 Python / Gateway 自己在做：

- LoRaWAN frame 組裝

- AES encrypt

- MIC 計算

- FCntDown 管理

等於你在 自己實作 LoRaWAN stack。

- 7.2 如果改成 ChirpStack queue

你只需要送：

然後由 ChirpStack 負責：

- DevAddr

- NwkSKey

- AppSKey

- FCntDown

- AES encryption

- MIC

- RX1 / RX2 scheduling

也就是：

- 7.3 你的 flow 會變成

現在：

改成：

- 7.4 amp 指令可以變成

例如：

Python 轉成 payload：

然後送到 ChirpStack：

(40 01 base64)

ChirpStack 會：

- 7.5 End device 收到

End device 解密後會看到：

然後執行：

- 7.6 這樣做有 4 個好處

- 7.7 amp 指令架構

建議設計 application payload：

例如：

- 7.8 Python 可以只做

例如：

- 7.9 ChirpStack queue API

MQTT topic：

或 REST API：

- 7.10 這其實是 LoRaWAN 正確架構

LoRaWAN 角色：

你現在是：

改成 ChirpStack queue 後：

更標準。

- 7.11 實際完成

8. middleware 由UART 改成 UDP 與 gateway 溝通

簡單又實用的 Python UDP 程式，

- 綁定 UDP port 5001

- 接收資料

- 回傳資料

- 可手動輸入發送

- 顯示 HEX / ASCII

這在 debug Gateway / LoRa / ChirpStack network 都很好用。

- 8.1 Python UDP 收發程式（port 5001）

檔名： udp_5001_tool.py

程式：

import socket

import threading

LOCAL_PORT = 5001

def udp_receiver(sock):

while True:

data, addr = sock.recvfrom(4096)

hex_str = ' '.join(f'{b:02X}' for b in data)

try:

ascii_str = data.decode()

except:

ascii_str = "<non-ascii>"

print("\n=== RX ===")

print("From:", addr)

print("Len :", len(data))

print("HEX :", hex_str)

print("ASCII:", ascii_str)

print("=========\n")

def udp_sender(sock):

while True:

msg = input("Send> ")

if msg.lower() == "exit":

break

try:

ip = input("Target IP : ")

port = int(input("Target Port : "))

data = msg.encode()

sock.sendto(data, (ip, port))

print("Sent", len(data), "bytes")

except Exception as e:

print("Send error:", e)

def main():

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

sock.bind(("0.0.0.0", LOCAL_PORT))

print("UDP tool listening on port", LOCAL_PORT)

t = threading.Thread(target=udp_receiver, args=(sock,), daemon=True)

t.start()

udp_sender(sock)

if __name__ == "__main__":

main()

- 8.2 執行

python3 udp_5001_tool.py

收到封包範例：

- 8.3 發送測試

另一台電腦：

echo "hello" | nc -u 192.168.1.100 5001

或

netcat -u 192.168.1.100 5001

- 8.4 如果是 Gateway / ChirpStack debug

我建議加一個 HEX send 模式（很實用）。

例如：

Send> hex:01020304

9. Middleware 同時接收UDP 5001及1700兩個PORT的訊息

在 Python 裡同時監聽 UDP 5001 與 1700

- 9.1 方法一（推薦）：用 select() 同時監聽兩個 UDP socket

優點：

- 單執行緒

- 效率高

- 常用於 network server

範例程式

import socket

import select

PORT1 = 5001

PORT2 = 1700

# 建立 socket

sock5001 = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

sock5001.bind(("0.0.0.0", PORT1))

sock1700 = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

sock1700.bind(("0.0.0.0", PORT2))

print("Listening UDP 5001 and 1700...")

sockets = [sock5001, sock1700]

while True:

readable, _, _ = select.select(sockets, [], [])

for sock in readable:

data, addr = sock.recvfrom(4096)

port = sock.getsockname()[1]

hex_str = ' '.join(f'{b:02X}' for b in data)

print("\n--- RX ---")

print("PORT :", port)

print("FROM :", addr)

print("LEN  :", len(data))

print("HEX  :", hex_str)

執行

python3 udp_dual_port.py

- 9.2 方法二：多執行緒

每個 port 一個 thread：

threading.Thread(target=udp_server, args=(5001,))

threading.Thread(target=udp_server, args=(1700,))

優點：

- 寫法簡單

缺點：

- thread 多時效率較差

- 9.3 方法三：asyncio

Python async server：

適合高流量 server，但寫法比較複雜。

- 9.4 在你的 LoRa Gateway 系統

10. 做一個 工程師版 UDP Gateway Debug Tool

這個工具專門用來 debug ChirpStack 的 Semtech UDP protocol (1700)，同時也監聽 5001 control/debug port。

功能：

- 同時監聽 UDP 1700 / 5001

- 顯示 timestamp

- packet counter

- HEX dump

- 解析 Semtech Gateway protocol

  - PUSH_DATA

  - PULL_DATA

  - PULL_RESP

  - ACK

- 自動 decode base64 LoRa payload

- 10.1 Python Gateway UDP Debug Tool

檔名：udp_gateway_debug.py

程式：

import socket

import select

import base64

import json

from datetime import datetime

PORT_LORA = 1700

PORT_DEBUG = 5001

counter = 0

def timestamp():

return datetime.now().strftime("%H:%M:%S.%f")[:-3]

def hex_dump(data):

return ' '.join(f'{b:02X}' for b in data)

def parse_semtech(data):

if len(data) < 4:

return

version = data[0]

token = data[1:3]

msgtype = data[3]

types = {

0x00: "PUSH_DATA",

0x01: "PUSH_ACK",

0x02: "PULL_DATA",

0x03: "PULL_RESP",

0x04: "PULL_ACK",

0x05: "TX_ACK"

}

name = types.get(msgtype, "UNKNOWN")

print(f"Semtech MsgType: {name}")

if msgtype == 0x00:  # PUSH_DATA

try:

json_part = data[12:]

obj = json.loads(json_part)

if "rxpk" in obj:

for pkt in obj["rxpk"]:

b64 = pkt.get("data")

if b64:

raw = base64.b64decode(b64)

print("LoRa PHYPayload HEX:", hex_dump(raw))

except:

print("JSON parse error")

elif msgtype == 0x03:  # PULL_RESP

try:

obj = json.loads(data[4:])

txpk = obj.get("txpk", {})

b64 = txpk.get("data")

if b64:

raw = base64.b64decode(b64)

print("Downlink PHYPayload HEX:", hex_dump(raw))

except:

print("Downlink parse error")

sock1700 = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

sock1700.bind(("0.0.0.0", PORT_LORA))

sock5001 = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

sock5001.bind(("0.0.0.0", PORT_DEBUG))

print("Listening UDP ports:", PORT_LORA, "and", PORT_DEBUG)

sockets = [sock1700, sock5001]

while True:

readable, _, _ = select.select(sockets, [], [])

for sock in readable:

data, addr = sock.recvfrom(4096)

counter += 1

port = sock.getsockname()[1]

print("\n----------------------------------")

print(f"[{timestamp()}] Packet #{counter}")

print("PORT:", port)

print("FROM:", addr)

print("LEN :", len(data))

print("HEX :", hex_dump(data))

if port == 1700:

parse_semtech(data)

執行

python3 udp_gateway_debug.py

- 10.2 Gateway uplink example

- 10.3 Downlink example

- 10.4 這個工具可以幫你 debug

11. 把這個程式升級成 完整 LoRaWAN Gateway Simulator

功能會多很多，例如：

- 同時監聽 1700 + 5001

- Join / Data uplink generator

- Downlink timing analyzer

- Wireshark compatible packet

- 自動 DevEUI trigger

我幫你把架構改成 單一 event loop（select）版本。

這種寫法是 很多 LoRa Gateway simulator / network tools 的標準寫法，優點：

✅ 不需要多 thread
✅ CPU 更低
✅ debug 更容易
✅ socket event 同步處理
✅ 不會有 thread race condition

- 11.1新架構（核心概念）

現在你的程式是：

我幫你改成：

只剩 1 個 thread + 1 input thread

- 11.2 核心 Event Loop

新增一個 function：

def event_loop(self):

next_heartbeat = time.time() + 10

while self.running:

try:

sockets = [self.sock_gw, self.sock_cs]

ready, _, _ = select.select(sockets, [], [], 1)

for sock in ready:

if sock == self.sock_gw:

data, addr = self.sock_gw.recvfrom(4096)

self.log(f"RX GW ({len(data)} bytes)", C_BLUE)

self.handle_gateway_uplink(data)

elif sock == self.sock_cs:

data, addr = self.sock_cs.recvfrom(4096)

self.handle_chirpstack_downlink(data)

# heartbeat timer

if time.time() >= next_heartbeat:

self.send_heartbeat()

next_heartbeat = time.time() + 10

except Exception as e:

self.log(f"Event Loop Error: {e}", C_RED)

- 11.3 Heartbeat function

把原本 thread heartbeat 改成 function：

def send_heartbeat(self):

try:

eui_bytes = bytes.fromhex(GATEWAY_EUI_HEX)

stat = {

"stat": {

"time": datetime.utcnow().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S GMT"),

"lati": 24.0,

"long": 121.0,

"alti": 10,

"rxnb": self.cnt_up,

"dwnb": self.cnt_down,

"ackr": 100.0,

"pfw": "2",

"upnb": self.cnt_up

}

}

token = random.getrandbits(16).to_bytes(2, 'little')

pkt = b'\x02' + token + b'\x00' + eui_bytes + json.dumps(stat).encode()

self.sock_cs.sendto(pkt, (SERVER_IP, SERVER_PORT))

token2 = random.getrandbits(16).to_bytes(2, 'little')

pull = b'\x02' + token2 + b'\x02' + eui_bytes

self.sock_cs.sendto(pull, (SERVER_IP, SERVER_PORT))

self.cnt_hb += 1

except Exception as e:

self.log(f"Heartbeat Error: {e}", C_RED)

- 11.4 修改 start()

原本：

改成：

def start(self):

self.log("=== LoRaWAN UDP BRIDGE STARTED ===", C_GREEN)

# input thread

t_input = threading.Thread(target=self.input_loop, daemon=True)

t_input.start()

# main event loop

self.event_loop()

- 11.5 最終架構

你的程式會變成：

非常乾淨：

- 11.6 CPU 使用率差異

對 LoRa Gateway simulator 很重要。

- 11.7 再給你一個「進階神器」

如果你在 debug LoRaWAN gateway，我強烈推薦加這個：

def hex_dump(data):

return ' '.join(f'{b:02X}' for b in data)

然後：

debug 會非常好用。

- 11.8 再做一個完整版 LoRaWAN Gateway Simulator

包含：

基本上會變成一個 ChirpStack Gateway 測試神器。

- 11.9 一個 實用版 LoRaWAN Gateway Simulator 架構

這個工具主要用途是：
👉 在沒有真正 Gateway 或 End Device 時，測試你的 ChirpStack server + downlink + queue + MAC command。

整體設計會保持 簡單、穩定、好 debug。

一、程式架構（推薦版本）

整體只有：

CPU 幾乎不會動。

二、核心 Event Loop

這是整個程式的核心。

import select

def event_loop(self):

next_heartbeat = time.time() + 10

while self.running:

sockets = [self.sock_cs, self.sock_gw]

ready, _, _ = select.select(sockets, [], [], 1)

for sock in ready:

if sock == self.sock_cs:

data, addr = self.sock_cs.recvfrom(4096)

self.handle_chirpstack_downlink(data)

elif sock == self.sock_gw:

data, addr = self.sock_gw.recvfrom(4096)

self.handle_gateway_uplink(data)

if time.time() >= next_heartbeat:

self.send_heartbeat()

next_heartbeat = time.time() + 10

三、ChirpStack Downlink Parser

ChirpStack 送 downlink 時是 Semtech UDP protocol：

解析方式：

def handle_chirpstack_downlink(self, data):

try:

if len(data) < 4:

return

identifier = data[3]

# PULL_RESP

if identifier == 0x03:

json_data = data[4:]

obj = json.loads(json_data)

txpk = obj.get("txpk", {})

raw_data = base64.b64decode(txpk.get("data", ""))

if raw_data:

hex_str = raw_data.hex().upper()

self.log(f"Downlink Frame ({len(raw_data)} bytes)", C_GREEN)

self.log(f"HEX: {hex_str}", C_CYAN)

# 送給 gateway

self.sock_gw.sendto(raw_data, ("127.0.0.1", 5001))

self.cnt_down += 1

except Exception as e:

self.log(f"Downlink Parse Error: {e}", C_RED)

四、Uplink Packet Generator

可以直接產生 LoRaWAN uplink。

def send_fake_uplink(self, devaddr):

payload = bytes.fromhex(

"40" + devaddr + "0001" + "01" + "11223344"

)

rxpk = {

"rxpk":[

{

"time":datetime.utcnow().isoformat()+"Z",

"tmst":12345678,

"freq":903.9,

"chan":0,

"rfch":0,

"stat":1,

"modu":"LORA",

"datr":"SF7BW125",

"codr":"4/5",

"rssi":-30,

"lsnr":5.5,

"size":len(payload),

"data":base64.b64encode(payload).decode()

}

]

}

pkt = (

b'\x02' +

random.getrandbits(16).to_bytes(2,'little') +

b'\x00' +

bytes.fromhex(GATEWAY_EUI_HEX) +

json.dumps(rxpk).encode()

)

self.sock_cs.sendto(pkt,(SERVER_IP,1700))

self.cnt_up += 1

五、CLI Command（很實用）

例如：

程式：

六、實際測試流程

你可以這樣測：

- 1 啟動 simulator

python lorawan_gateway_sim.py

- 2 ChirpStack device queue

送：

- 3 看 simulator

會出現：

代表 downlink 已經成功送到 gateway。

七、這個工具可以幫你測什麼

12. 修改gateway UDP RX用ring-buffer來接收

UdpGetLastFrame250() 每次 main loop 都會回傳同一筆 UDP 資料，因為 沒有「清掉已讀資料」的機制。

所以流程變成：

所以你 log 會變成：

其實 沒有新的 UDP packet，只是一直讀舊資料。

正確做法：要有「new frame flag」

要加一個 新資料 flag。

修改方式（推薦）

1️. 增加 global flag

static uint8_t g_rxFrame[UDP_RX_LEN];

static uint16_t g_rxOrigLen = 0;

static bool g_newFrame = false;

2️. UDP callback 收到資料時設 flag

static void UdpRecvCallback(void *arg, struct udp_pcb *pcb,

struct pbuf *p, const ip_addr_t *addr, u16_t port)

{

(void)arg; (void)pcb; (void)addr; (void)port;

if(!p) return;

uint16_t len = p->tot_len;

if(len > UDP_RX_LEN) len = UDP_RX_LEN;

memset(g_rxFrame, 0x00, UDP_RX_LEN);

pbuf_copy_partial(p, g_rxFrame, len, 0);

g_rxOrigLen = p->tot_len;

g_newFrame = true;   // ⭐ NEW DATA

pbuf_free(p);

}

3️. UdpGetLastFrame250() 改成只回傳一次

main.c 就會變正常

為什麼你現在會偶爾成功？

再建議一個更安全寫法（工業常用）

不要用 flag，改用 ring buffer queue：

12.1 改成UDP RX queue (ring buffer)

把這整套 Gateway UDP → LoRa bridge 改成 工業級版本，包含：

✔ UDP RX queue (ring buffer)
✔ LoRa TX state machine
✔ retry control
✔ duplicate packet filter
✔ downlink ACK handling

目標是解決你現在遇到的三個典型問題：

核心做法是：

- 12.1.1 整體架構（推薦）

優點：

- 12.1.2 UDP Queue（Ring Buffer）

queue 定義

#define UDP_QUEUE_SIZE 4

#define UDP_RX_LEN     250

typedef struct

{

uint8_t data[UDP_RX_LEN];

uint16_t len;

} UdpFrame;

static UdpFrame g_udpQueue[UDP_QUEUE_SIZE];

static volatile uint8_t g_qHead = 0;

static volatile uint8_t g_qTail = 0;

- 12.1.3 Queue push（UDP callback）

修改 UdpRecvCallback()：

static void UdpRecvCallback(void *arg, struct udp_pcb *pcb,

struct pbuf *p, const ip_addr_t *addr, u16_t port)

{

if(!p) return;

uint16_t len = p->tot_len;

if(len > UDP_RX_LEN) len = UDP_RX_LEN;

uint8_t next = (g_qHead + 1) % UDP_QUEUE_SIZE;

if(next == g_qTail)

{

UARTprintf("[UDP] Queue FULL\n");

pbuf_free(p);

return;

}

memset(g_udpQueue[g_qHead].data,0,UDP_RX_LEN);

pbuf_copy_partial(p,g_udpQueue[g_qHead].data,len,0);

g_udpQueue[g_qHead].len = len;

g_qHead = next;

pbuf_free(p);

}

現在 每個 UDP packet 都會排隊。

- 12.1.4 Queue pop（main.c）

新增 function：

bool UdpQueuePop(uint8_t *buf, uint16_t *len)

{

if(g_qHead == g_qTail)

return false;

if(buf)

memcpy(buf,g_udpQueue[g_qTail].data,UDP_RX_LEN);

if(len)

*len = g_udpQueue[g_qTail].len;

g_qTail = (g_qTail + 1) % UDP_QUEUE_SIZE;

return true;

}

- 12.1.5 main loop

原本：

改成：

這樣 每個 UDP command 只會送一次。

uint16_t rxLen;

if(UdpQueuePop(udpRxBuf,&rxLen))

{

UARTprintf("[UDP RX] %d bytes\n",rxLen);

LoRaSend(udpRxBuf,rxLen);

UARTprintf("[LoRa TX] Sent. Waiting reply...\n");

if(LoRaWaitReply(4000))

{

UARTprintf("[LoRa RX] Valid Reply\n");

UdpSendReply();

}

else

{

UARTprintf("[LoRa RX] Timeout\n");

}

}

- 12.1.6 LoRa TX State Machine（推薦）

如果 gateway 會變複雜，建議用 state：

typedef enum

{

GW_IDLE = 0,

GW_TX,

GW_WAIT_RX

} GwState;

static GwState g_state = GW_IDLE;

main loop：

switch(g_state)

{

case GW_IDLE:

if(UdpQueuePop(udpRxBuf,&rxLen))

{

LoRaSend(udpRxBuf,rxLen);

timer_start(4000);

g_state = GW_WAIT_RX;

}

break;

case GW_WAIT_RX:

if(LoRaRxReady())

{

UdpSendReply();

g_state = GW_IDLE;

}

else if(timer_expired())

{

UARTprintf("LoRa Timeout\n");

g_state = GW_IDLE;

}

break;

}

優點：

- 12.1.7 Debug 建議（非常重要）

建議印 hex：

void dump_hex(uint8_t *buf,int len)

{

for(int i=0;i<len;i++)

UARTprintf("%02X ",buf[i]);

UARTprintf("\n");

}

main：

LoRa debug 超好用。

- 12.1.8 最終效果

Python：

Gateway：

只會 送一次。

13. Gateway 的UDP上行及下行流程

2026/03/13 紀錄：

chirpStack  UDP:1700  Middleware.py  UDP:5001  Gateway  FSK  Transponder  UART  AMP

- OTAA及 Healthy check的功能，目前還必須是由Middleware.py手動指令輸入來發起。

- OTAA： trigger B2A105D07ED5B370

- Healthy check：poll 0008deb0 189c883dd408d15f25048f2783845365 fa3439926c42af5a3cabdbdda602a7be 0

- OTAA及 Healthy check成功後，就可以由chirpStack 的queue 發出AMP #的呼叫指令。

- 目前Middleware.py 指向的Gateway IP是寫死在程式內，用UDP：5001溝通。

Gateway 改用UDP方式，接收port:5001 的方式，與Middleware.py 溝通。

Transponder 內修正處理AMP #的回覆。

程序紀錄：

- OTAA: trigger B2A105D07ED5B370

1.1 Middleware log:

1.2  Transponder log：

Join success，

取得：

[OTAA] received DevAddr: 0008deb0

[NwkSKey] Len:16

189c883dd408d15f25048f2783845365

[AppSKey] Len:16

fa3439926c42af5a3cabdbdda602a7be

- Healthy check：poll 0008deb0 189c883dd408d15f25048f2783845365 fa3439926c42af5a3cabdbdda602a7be 0

Middleware log:

- chirpStack send AMP #3 指令：

- Fport = 10

- AMP #3 指令：40010103

3.1 Transponder 回覆: #3 的 AMP data

3.2 MQTT 收到後，存入SQLite，

- 整個上行及下行流程完成。