AMP 指令下達MQTT取得Data

目   錄

1. 說明

2. 環境架設

2.1 Transponder

2.2 Middleware_UART.py

2.3 mqtt_chirpstack_sqlite.c

3. mqtt_chirpstack_sqlite.c (常駐)程式編譯

４. SQLite database 結果

- 1. 說明

使用Middleware_twoway.py 發起 AMP 指令，從MQTT訂閱取回Transponder上傳的對應Data

- 2. 環境架設

- 2.1 Transponder

更新源碼，主要是取得成功完成OTAA後的NwkSKey及AppSKey。

從debug out log，取得 Key值。

- 2.2 Middleware_UART.py

- 執行OTAA request：

trigger B2A105D07ED5B370

- 執行AMP 指令：

amp  <AmpNo>  <DevAddr>  <NwkSKey>  <AppSKey>  [FCnt]

- 2.3 mqtt_chirpstack_sqlite.c (常駐)

- 訂閱MQTT Topic：

"application/+/device/+/event/up"

- 守聽MQTT傳來的封包，解析並將分析資料存入SQL資料庫(SQLite3)

- SQLite3 data list:

sqlite> select * from uplink;

id  devEUI            devAddr   fcnt   fport  payload                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             mic

--  ----------------  --------  -----  -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------

6   70b3d57ed005a1b2  01755ac2  1      1      4002C8BE0833339A06B601080212B10105011901F302180101010101010101010103B20201010103030A010101010101010214026E02410101020302280101025F01010101032C0101010101010101010101010253071701A1FED9FD010101010101010101010101010317FC010101054E01E0010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010102010104FFC201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000000000000000000000000000000000000000000000000  11223344

- 3. mqtt_chirpstack_sqlite.c (常駐)程式編譯

- 先安裝必要套件：

Ubuntu / Debian：

sudo apt install libmosquitto-dev libcjson-dev libsqlite3-dev

- 編譯：

gcc mqtt_chirpstack_sqlite.c -o mqtt_sqlite -lmosquitto -lcjson -lsqlite3

- 執行：

./mqtt_sqlite

- 功能：

✔ 即時接收 ChirpStack uplink
✔ decode base64
✔ parsing frame
✔ 存入 SQLite

- ４. SQLite database 結果

- 查看：

sqlite3 lorawan.db

SQL指令:

SELECT * FROM uplink;

- 結果：

payload 內存放的就是AMP 命令回復的Data。

Header附註：

其中的 be0833339a06b6, 3333 既指 AMP 第3個命令。